/* i2c_eeprom_test_1.c */

| #include<LPC21xx.h> #include “types.h” #include "defines.h" #include "delay.h" #define SCL 2 //p0.2 pin #define SDA 3 //p0.3 pin #define I2C_EEPROM_SA 0x50 #define sLED 4 #define fLED 5 u8 var __attribute__((at(0x40000000))); void i2c_start(void) { SSETBIT(IOSET0,SDA); delay_us(1); SSETBIT(IOSET0,SCL); delay_us(1); SETBIT(IODIR0,SDA); delay_us(1); SETBIT(IODIR0,SCL); delay_us(1); SSETBIT(IOCLR0,SDA); delay_us(1); } void i2c_ack(void) { SCLRBIT(IOCLR0,SCL); delay_us(1); SSETBIT(IOSET0,SDA); delay_us(1); CLRBIT(IODIR0,SDA); delay_us(1); SSETBIT(IOSET0,SCL); delay_us(1); while(READBIT(IOPIN0,SDA)==1); SETBIT(IODIR0,SDA); delay_us(1); } void i2c_restart(void) { SCLRBIT(IOCLR0,SCL); delay_us(1); SSETBIT(IOSET0,SDA); delay_us(1); SSETBIT(IOSET0,SCL); delay_us(1); SCLRBIT(IOCLR0,SDA); } | void i2c_write(u8 sDat) { s32 i; for(i=7;i>=0;i--) { SCLRBIT(IOCLR0,SCL); delay_us(1); READWRITEBIT2(IOPIN0,SDA,sDat,i); delay_us(1); SSETBIT(IOSET0,SCL); delay_us(1); } } void i2c_stop(void) { SCLRBIT(IOCLR0,SCL); delay_us(1); SCLRBIT(IOCLR0,SDA); delay_us(1); SSETBIT(IOSET0,SCL); delay_us(1); SSETBIT(IOSET0,SDA); delay_us(1); } void i2c_nack(void) { SCLRBIT(IOCLR0,SCL); delay_us(1); SSETBIT(IOSET0,SDA); delay_us(1); SSETBIT(IOSET0,SCL); delay_us(1); } u8 i2cRead(void) { s32 i; u8 buff; CLRBIT(IODIR0,SDA); delay_us(1); for(i=7;i>=0;i--) { SCLRBIT(IOCLR0,SCL); delay_us(1); SSETBIT(IOSET0,SCL); delay_us(1); READWRITEBIT2(buff,i,IOPIN0,SDA); delay_us(1); } SETBIT(IODIR0,SDA); delay_us(1); return buff; } |  |
| --- | --- | --- |
| void i2c_mack(void) { //SCL_LOW delay_us(1); //SDA_LOW , while slave should release sda delay_us(1); //SCL_HIGH;//for S to read ack given by M delay_us(1); //SCL_LOW; delay_us(1); //SDA_HIGH;//to release SDA } |  | main() { SETBIT(IODIR0,sLED); SETBIT(IODIR0,fLED); i2c_eeprom_bytewrite(I2C_EEPROM_SA,0,'A'); var=i2c_eeprom_randomread(I2C_EEPROM_SA,0); delay_ms(2000); (var=='A') ? SETBIT(IOSET0,sLED) : SETBIT(IOSET0,fLED); while(1); } |

void i2c_eeprom_bytewrite(u8 slaveAddr,u8 wBuffAddr,u8 Dat)

{

| S | SA+W | ACK | WBADDR | ACK | WDATA | ACK | P | 10ms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

}

U8 i2c_eeprom_randomread(u8 slaveAddr,u8 wBuffAddr,u8 Dat)

{

| S | SA+W | ACK | RBADDR | ACK | RSTART | SA+R | ACK | RDATA | NACK | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

}

void i2c_eeprom_pagewrite(u8 slaveAddr,u8 wBuffStartAddr,s8 *ptr,u8 nBytes)

{

| S | SA+W | ACK | WBSADDR | ACK | WDATA x | ACK N | P | 10ms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

}

void i2c_eeprom_seqread(u8 slaveAddr,u8 rBuffStartAddr,s8 *ptr,u8 nBytes)

{

| S | SA+W | ACK | RBSADDR | ACK | RSTART | SA+R | ACK | RDATA | MACK | RDATA | NACK | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | x | N - 1 |  |  |  |

}

/* i2c_eeprom_test2.c */

s8 rbuff[10] __attribute__((at(0x40000000)));

main()

{

s8 wbuff[]="12345678"; 	u32 i=0;

SETBIT(IODIR0,sLED);

SETBIT(IODIR0,fLED);

i2c_eeprom_pagewrite(I2C_EEPROM_SA,i,wbuff,8);

delay_ms(1000);

i2c_eeprom_seqread(I2C_EEPROM_SA,i,rbuff,8);

delay_ms(1000);

(strcmp(wbuff,rbuff)==0) ? SETBIT(IOSET0,sLED):	SETBIT(IOSET0,fLED);

while(1);

}