- ;PROGRAM TO UNDERSTANDING BYTE,HALFWORD,WORD BEING WRITTEN INTO  RAM MEMORY BY ARM 7 ;ARCHITECTURE USING LDRB,LDRH,LDR INSTRUCTIONS

;OBSERVE IN DEBUGGER

AREA RESET,CODE,READONLY

ARM

ENTRY

START

MOV R0 , #0X12

LDR R1 , = 0X40000000

STRB R0,[R1]                         ;LOC 0X40000000 GETS BYTE VALUE ___

STRB R0,[R1,#1]                   ;LOC 0X40000001 GETS BYTE VALUE ___

STRB R0,[R1,#2]                   ;LOC 0X40000000 GETS BYTE VALUE ___

STRB R0,[R1,#3]                   ;LOC 0X40000000 GETS BYTE VALUE ___

LDR R0,=0X1234

STRH R0,[R1,#4]                  ;LOC 0X40000004 GETS BYTE VALUE ___

;LOC 0X40000005 GETS BYTE VALUE ___

STRH R0,[R1,#7]                 ;LOC 0X40000006 GETS BYTE VALUE ___

;LOC 0X40000007 GETS BYTE VALUE ___

LDR R0,=0x12345678

STR R0,[R1,#8]                  ;LOC 0X40000008 GETS BYTE VALUE ___

;LOC 0X40000009 GETS BYTE VALUE ___

;LOC 0X4000000A GETS BYTE VALUE ___

;LOC 0X4000000B GETS BYTE VALUE ___

STR R0,[R1,#13]               ;LOC 0X4000000C GETS BYTE VALUE ___

;LOC 0X4000000D GETS BYTE VALUE ___

;LOC 0X4000000E GETS BYTE VALUE ___

;LOC 0X4000000F GETS BYTE VALUE ___

STR R0,[R1,#18]               ;LOC 0X40000010 GETS BYTE VALUE ___

;LOC 0X40000011 GETS BYTE VALUE ___

;LOC 0X40000012 GETS BYTE VALUE ___

;LOC 0X40000013 GETS BYTE VALUE ___

STR R0,[R1,#23]                ;LOC 0X40000014 GETS BYTE VALUE ___

;LOC 0X40000015 GETS BYTE VALUE ___

;LOC 0X40000016 GETS BYTE VALUE ___

;LOC 0X40000018 GETS BYTE VALUE ___

HERE    B HERE

END

- ;PROGRAM TO UNDERSTANDING BYTE,HALFWORD,WORD BEING READ FROM  RAM MEMORY BY ARM 7 ;ARCHITECTURE USING STRB,STRH,STR INSTRUCTIONS

;OBSERVE IN DEBUGGER

AREA RESET,CODE,READONLY

ARM

ENTRY

START

LDR R0,=0X12345678

LDR R1,= 0X40000000

STR R0,[R1]                             ;LOC 0x40000000 GETS BYTE 0x78

;LOC 0x40000001  GETS BYTE 0x56

;LOC 0x40000002  GETS BYTE 0x34

;LOC 0x40000003  GETS  BYTE 0x12 ,HENCE LITTLE ENDIAN STORAGE FORMAT

LDRB R2,[R1]                         ;R2 GETS BYTE VALUE ____

LDRB R2,[R1,#1]                   ;R2 GETS BYTE VALUE ____

LDRB R2,[R1,#2]                   ;R2 GETS BYTE VALUE ____

LDRB R2,[R1,#3]                   ;R2 GETS BYTE VALUE ____

LDRH R3,[R1]                         ;R3 GETS HALWORD  VALUE __________

LDRH R4,[R1,#1]                   ;R4 GETS HALFWORD VALUE _________

LDRH R5,[R1,#2]                   ;R5 GETS HALWORD  VALUE __________

LDRH R6,[R1,#3]                   ;R6 GETS HALFWORD VALUE _________

LDR R7,[R1]                            ;R7 GETS WORD  VALUE ________________

LDR R8,[R1,#1]                      ;R8 GETS WORD VALUE ________________

LDR R9,[R1,#2]                      ;R9 GETS WORD  VALUE ________________

LDR R10,[R1,#3]                    ;R10 GETS WORD VALUE _________________

HERE    B HERE

END

;ALP TO

;READ_FROM_ROM_&_WRITE_TO_RAM_1.S

AREA RESET,CODE,READONLY

ENTRY

ARM

START

LDR R0,=CONST_BYTE

LDR R1,=0x40000000

LDRB R2,[R0]        ;R2 GETS BYTE VALUE ____

STRB R2,[R1]        ;LOC 0X40000000 GETS BYTE_VALUE ______

LDR R0,=CONST_HWORD

LDR R1,=0x40000002

LDRH R3,[R0]        ;R3 GETS HALFWORD VALUE ____

STRH R3,[R1]        ;LOC 0X40000002 GETS BYTE_VALUE ______

;LOC 0X40000003 GETS BYTE_VALUE ______

LDR R0,=CONST_WORD

LDR R1,=0x40000004

LDR R4,[R0]         ;R4 GETS WORD VALUE ______________

STR R4,[R1]         ;LOC 0X40000004 GETS BYTE_VALUE ______

;LOC 0X40000005 GETS BYTE_VALUE ______

;LOC 0X40000006 GETS BYTE_VALUE ______

;LOC 0X40000007 GETS BYTE_VALUE ______

LDR R0,=CONST_WORD2

LDR R1,=0x40000008

LDR R4,[R0]         ;R5 GETS WORD VALUE ______________

STR R4,[R1]         ;LOC 0X40000008 GETS BYTE_VALUE ______

;LOC 0X40000009 GETS BYTE_VALUE ______

;LOC 0X4000000A GETS BYTE_VALUE ______

;LOC 0X4000000B GETS BYTE_VALUE ______

HERE B HERE

CONST_BYTE        DCB 'A',0

CONST_HWORD  DCB "AB"

CONST_WORD     DCB "ABCD"

CONST_WORD2  DCD 0x12345678

END

- ;ALP TO READ_FROM_ROM_&_WRITE_TO_RAM_2.S

AREA MYDATA,DATA,READWRITE

VAR_STRING FILL 4

VAR_WORD   FILL 4

AREA RESET,CODE,READONLY

ENTRY

ARM

START

LDR R0,=CONST_STRING ;R0 GETS THE ________________

LDR R1,=VAR_STRING   ;R1 GETS THE ________________

LDR R2,[R0]          ;R2 GETS THE WORD ____________

STR R2,[R1]          ;LOC 'X+0' IN RAM GETS BYTE VALUE ____

;LOC 'X+1' IN RAM GETS BYTE VALUE ____

;LOC 'X+2' IN RAM GETS BYTE VALUE ____

;LOC 'X+3' IN RAM GETS BYTE VALUE ____

;LDR R0,=CONST_WORD  ;

LDR R3,[R0,#4]       ;OR,R3 GETS THE WORD _____________

STR R3,[R1,#4]       ;LOC 'X+4' IN RAM GETS BYTE VALUE ____

;LOC 'X+5' IN RAM GETS BYTE VALUE ____

;LOC 'X+6' IN RAM GETS BYTE VALUE ____

;LOC 'X+7' IN RAM GETS BYTE VALUE ____

HERE B HERE

CONST_STRING DCB "HAI",'\0'

CONST_WORD   DCD 0X12345678

END

;ALP TO

;READ_FROM_ROM_&_WRITE_TO_RAM_3.S

AREA MYDATA,DATA,READWRITE

VAR_STRING FILL 4

VAR_WORD   FILL 4

AREA RESET,CODE,READONLY

ENTRY

ARM

START

B MAIN

CONST_STRING DCB "HAI",'\0'

CONST_WORD   DCD 0X12345678

MAIN

LDR R0,=CONST_STRING ;R0 GETS THE ________________

LDR R1,=VAR_STRING   ;R1 GETS THE ________________

LDR R2,[R0]          ;R2 GETS THE WORD ____________

STR R2,[R1]          ;LOC 'X+0' IN RAM GETS BYTE VALUE ____

;LOC 'X+1' IN RAM GETS BYTE VALUE ____

;LOC 'X+2' IN RAM GETS BYTE VALUE ____

;LOC 'X+3' IN RAM GETS BYTE VALUE ____

;LDR R0,=CONST_WORD  ;

LDR R3,[R0,#4]       ;OR,R3 GETS THE WORD _____________

STR R3,[R1,#4]       ;LOC 'X+4' IN RAM GETS BYTE VALUE ____

;LOC 'X+5' IN RAM GETS BYTE VALUE ____

;LOC 'X+6' IN RAM GETS BYTE VALUE ____

;LOC 'X+7' IN RAM GETS BYTE VALUE ____

HERE B HERE

END